Románský cement

14102016_1

Románský cement je vysoce hydraulické pojivo, které se připravuje pálením slínovců, vápenců přirozeně obohacenými o složku jílovitou. Teplota výpalu je pod hranicí slinování, při teplotě 800-1200 °C.

Velmi zjednodušeně lze říci, že románský cement se svými vlastnostmi nachází mezi hydraulickým vápnem a běžným portlandským cementem. Jde o velmi rychlé pojivo s dobou počátku tuhnutí 7-20 minut (VICAT PROMPT CEMENT 2 minuty) , barva v závislosti a teplotě od žluté do hnědé, velmi odolný proti atmosférickým vlivům a krystalizaci solí.

Tento materiál byl velmi rozšířen při realizacích fasád a dekorativních prvků ve druhé polovině 19. století a počátkem 20. století. Vzhledem ke své problematické výrobě, resp. těžbě, která nebyla schopna zaručit jednotnou kvalitu a závislosti na ložisku, se během dvacátých let 20. století začaly poměrně rychle rozšiřovat portlandské cementy, které zaručovaly stálou kvalitu a jejich získávání bylo méně nákladné.

H315 :  Dráždí kůži

H317 : Může vyvolat alergickou kožní reakci

H318 : Způsobuje vážné poškození očí

H335 : Může způsobit podráždění dýchacích cest